客户下载工具用户手册

| 版本信息记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 信息 | 作者 | 日期 |
| V2.0.7 | 目前最新版本 | ZHL | 20210511 |
| V2.0.8 | 修复已知BUG(totalbag0) | ZHL | 20210706 |
| V2.0.9 | 增加网络下载功能 | ZHL | 20210804 |
| V2.1.0 | 增加本地IP可选功能 | ZHL | 20210805 |
| V2.1.1 | 增加HIDPOS下载功能，新增VIDPID支持，新增文件V1.1格式支持,APP配置区是否全擦支持 | ZHL | 20220318 |
| V2.1.2 | 增加2101芯片支持 | ZHL | 20220323 |
| V2.1.3 | 增加1905APP支持 | ZHL | 20220801 |
| V2.1.4 | APP实现动态装载 | ZHL | 20220802 |
| V2.1.5 | 增加1905自适应波特率协议 | ZHL | 20221115 |
| V2.1.6 | 增加新Flash支持 | ZHL | 20230504 |
| V2.1.7 | 增加4M Flash是否备份支持 | ZHL | 20230720 |

1. 功能概述

本软件工具用于客户端升级APP固件程序使用。

2. 软件使用详解

2.1 软件界面

中文界面：

英文界面：

3. 下载过程详解

3.1 选择要下载的APP固件

点击“选择固件”按钮，并选择要下载的固件。

3.2 选择下载模式，并将模块设置成相应的下载接口

串口连接(UART)下载模式：

1）将模块设置成串口模式，扫以下码：

普通模块：

红光模块：

2）点击下载工具中的“串口连接”按钮，选择串口下载模式，并根据实际情况选择COM口及设置波特率。

USB连接(USB)下载模式：

1）将模块设置成VCP端口，扫以下码：

普通模块：

红光模块：

2）点击下载工具中的“USB连接”按钮，不需要配置，只要点击就行。

NET连接下载模式：

1）确定模块具有网络下载功能，并已知该模块的IP地址。

2）点击下载工具中的“NET连接”按钮，选择网络下载模式，设置本地IP及端口，并将模块的IP地址填入到“目的IP”一栏中，将“端口”设置为2000。如下图所示：

3.3 点击“开始下载”按钮，并等待下载完成。