1

Проверьте тип фискальной платы

Доработать Вики принт для работы с Wi-Fi можно если он работает с фискальной платой ФМ16. Закройте смену. Отключите Вики принт от питания. Откройте корпус Вики принта. Проверьте какая плата в Вики принте:

- Если у вас FM15, то её необходимо заменить на FM16. Вам нужно:

  - Заказать плату на сайте Дримкас

  - Заменить FM15 на FM16

  - Выполнить с 1 по 5 пункт инструкции Ошибка модуля ФН / Нефискальный режим / Ошибка контрольной суммы ОЗУ/ Неверная к/с сумма конфигурации /NVR

  - Перейти к пункту 2 этой инструкции

- Если у вас FM16, то вы можете доработать Вики принт для работы с Wi-Fi. Перейдите к следующему пункту инструкции.

2

Подключите WI-Fi модуль

Откройте корпус Вики принта

Подсоедините шлейф к разъёму на фискальной плате ФM16 как показано на фото ниже

Закрепите Wi-Fi модуль на корпусе Вики принт

Закройте корпус

3

Обновите прошивку фискальной платы

Необходимо обновить Вики Принт до версии не ниже 665.4.0. Если на Вики принте не активирован «Дримкас Ключ», то вы не сможете этого сделать.

Перейдите в «Кабинет Дримкас» в раздел «Магазины» на вкладку «Кассы» → Убедитесь что касса в сети → Выберите в меню пункт «Обновить ПО»

Если вы не добавляли Вики Принт в Кабинет Дримкас, то сделайте это по инструкции Подключение Вики Принт к «Кабинету Дримкас», а затем обновите кассу как это описано выше.

4

Установите параметры сети

Запустите сервисную утилиту Fito (скачать можно в разделе Загрузки) → Перейдите в меню «Функции» → «Параметры связи» → Выберите «IP» → Нажмите кнопку «Установить»

Нажмите кнопку «Статус» → Проверьте версию прошивки → Нажмите кнопку «Ок»

Перейдите на вкладку «Установка параметров» → Выберите пункт «Программирование Wi-fi» → Нажмите кнопку «Считать из ККТ». Если Имя точки доступа и ip точки доступа заполнены, значит Wi-fi модуль инициализирован → Внесите данные сети в поля «Имя сети» и «Пароль сети». Это должна быть одна сеть с pos-терминалом или компьютером в связке с которыми будет работать Вики принт → Нажмите кнопку «Установить»

Нажмите кнопку «Считать из ККТ» чтобы проверить записались ли данные.

Вики принт готов для работы по Wi-Fi

Начало формы