| A2 | Модем M66 | 1 |
| --- | --- | --- |
| C3 | Конденсатор SMD 0,1 uF 0603 10% 25V, X7R | 1 Д.з. X7R, 16V |
| C4 | Конденсатор ТАНТАЛ SMD С 47 мк ±20% 16В | 1 |
| C5 | Конденсатор ТАНТАЛ SMD С 100 мк ±20% 6,3В | 1 |
| C6 | Конденсатор SMD 0,1 uF 0603 10% 25V, X7R | 1 Д.з. X7R, 16V |
| C7 | Конденсатор SMD 100pF 0603 50V, NP0, 5% | 1 |
| C8 | Конденсатор SMD 1,0 uF 0603 10% 16V, X7R | 1 |
| C9 | Конденсатор SMD 0,1 uF 0603 10% 25V, X7R | 1 Д.з. X7R, 16V |
| D1 | Микросхема TPS562209DDCR Д.з. TPS563209DDCR | 1 |
| D2 | Микросхема SMF05CT1G Д.з. SMF05CT2G | 1 |
| D3 | Микросхема SN75240PW | 1 |
| L1, L2 | Дроссель BLM21PG221SN1D 220 nH | 2 |
| L3 | Дроссель 7440430022 (2,2мкГн) ф. WE | 1 |
| R1 | Резистор RC 0603J – 0 | 1 |
| R3… R6 | Резистор RC 0603J – 1,0 kOm +5% | 4 |
| R7, R8 | Резистор RC 0603J – 5,6 kOm +5% | 2 |
| R9, R10 | Резистор RC 0603J – 3,0 kOm +5% | 2 |
| R11 | Резистор RC 0603J – 15 kOm +5% | 1 |
| R12 | Резистор RC 0805F – 43 kOm +1% | 1 |
| R13 | Резистор RC 0805F – 10 kOm +1% | 1 |
| R14…R16 | Резистор RC 0603J – 22 Om | 3 |
| VT1 | Транзистор BC848B | 1 Д.з. BC848C |
| X1 | Розетка 1 - 1734248 – 2 ф. Tyco | 1 |
|  | Д.з. 526101272 ф. molex |  |
| X2 | Соединитель 503960-0696 ф. molex | 1 |
| X4 | Розетка 1734248 – 6 ф. Tyco | 1 |
|  | Д.з. 526100672 ф. molex |  |
| X5 | Розетка USB1X04SR | 1 |
|  | Элементы, не вошедшие в исполнения |  |
| C1, С2 | ### Конденсатор SMD 0603 | 2 |
| R2 | Резистор RC 0603J – 0 | 1 |
| X3 | Соединитель MM9329—2700B | 1 |
|  | Элементы, выполненные печатным монтажем |  |
| A1 | Антенна, выполненная печатным монтажем |  |